| № п/п | Обладнання | Одиниця вимірювання | Технічна специфікація |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип | – | Мобільна бурова установка ZJ40 |
| 2 | Рік випуску, не нижче | рік | 2016 |
| 3 | Виробник | – | ТОВ «DFXK НАФТОМАШ» |
| 4 | Допустиме навантаження на гаку, не менше | Метрична тонна | 225 т |
| 5 | Потужність бурового верстату | к. с. | 1000 |
| 6 | Номінальна глибина буріння, не менше | м | 4000 |
| 7 | Об’єм циркуляційної системи | м³ | 280 |
| 8 | Електрообладнання бурової (згідно стандарту) | – | API Spec 7K |
| 9 | Система заземлення бурової (згідно стандарту, технічних умов) | – | API Spec 7K, ДСТУ EN 16228-1:2016 (EN 16228-1:2014, idt) |
| 10 | Освітлення бурової | °С | Від –20 до +55 |
| 11 | Температурний режим експлуатації | °С | Від –20 до +55 |
| 12 | Вага найважчого вузла | Метрична тонна | 48 т |
| 13 | Кількість партій вантажу на автомобілях | шт. | 8 партій (за даними паспорта) |
| 14 | Поточне місце знаходження (найближчий населений пункт, країна) | – | Україна |
| 15 | Тип фундаменту під вежу та бурове обладнання | – | Залізобетонні плити |
| 16 | Розміри майданчика для розміщення бурового верстату та вахтового табору | м | 120 × 144 |
| Блок 2. Вежа |  |  |  |
| № п/п | Обладнання | Одиниця вимірювання | Технічна специфікація |
| 1 | Основні технічні характеристики |  |  |
| 1.1 | Виконання згідно стандарту, технічних умов | – | API Spec 4F |
| 1.2 | Максимальне статичне навантаження на гаку, не менше | Метрична тонна | 225 |
| 1.3 | Загальна висота, включаючи основу | м | 39 |
| 1.4 | Висота вежі | м | 36 |
| 1.5 | Корисна висота вежі | м | 32 |
| 1.6 | Допустима швидкість вітру | м/с | 38,6 |
| 1.7 | Температурний режим експлуатації | °С | Від –19 до +50 |
| 2 | Комплектація вежі |  |  |
| 2.1 | Балкон верхового робочого | к-т | Є |
| 2.2 | Регулювання по висоті над підлогою бурової вишки (інтервали) | м | 20,8; 23,8; 28,8 |
| 2.3 | Механізм на рівні балкона верхового для затягування ОБТ (домкратна лебідка) | т | 1 |
| 2.4 | Ємність магазину балкона верхового робочого | свічі | 4000 м – Ø4½″; 3500 м – Ø5½″ |
| 2.5 | Вітрозахисні стінові панелі | к-т | Є |
| 2.6 | Пристрій кріплення системи аварійної евакуації верхового робочого | – | Висота 2,6 м |
| 2.7 | Площадки / платформи для обслуговування обладнання | к-т | Є |
| 2.8 | Сходи та тунельні драбини | к-т | Є |
| 2.9 | Комплект обладнання для підйому вежі, основи та бурової лебідки | – | Не використовується |
| 2.10 | Стабілізатор нерухомої гілки каната | к-т | Є |
| 2.11 | Заслонювач (стабілізатор) ходової струни талевого каната | к-т | Є |
| 2.12 | Стояк мачтовий | к-т | 4″ |
| 2.13 | Засувки | – | Z23Y100–35 MPa |
| 2.14 | Елементи безпеки | к-т | Є |
| 2.15 | Вітропоглиначі | к-т | Є |
| 2.16 | Сигнальні вогні на кронблоці | – | Є |
| 2.17 | Противагова система | к-т | Є |
| Блок 3. Основа |  |  |  |
| № п/п | Обладнання | Одиниця вимірювання | Технічна специфікація |
| 1 | Основні технічні характеристики |  |  |
| 1.1 | Тип | – | DZ225CX11 |
| 1.2 | Виконання згідно стандарту, технічних умов | – | API Spec 4F |
| 1.3 | Максимальне навантаження | т | 225 |
| 1.4 | Висота основи | м | 9 |
| 1.5 | Маса конструкції | т | 50 |
| 1.6 | Матеріал виготовлення | – | Сталь Q345B |
| 1.7 | Кількість секцій | шт. | 2 |
| 1.8 | Довжина секції | м | 9 / 4,5 |
| 1.9 | Температурний режим експлуатації | °С | Від –19 до +50 |
| 1.10 | Наявність гідравлічної системи підйому основи | – | Є |
| 1.11 | Тип приводу гідравлічної системи підйому основи | – | Гідравлічний |
| 1.12 | Система фіксації основи при підйомі | – | Механічна |
| 1.13 | Конструкція перехідної платформи між основою і буровою | – | Суцільнометалева |
| 2 | Додаткове обладнання основи |  |  |
| 2.1 | Підйомна система основи | к-т | Є |
| 2.2 | Гідравлічні домкрати | шт. | 4 |
| 2.3 | Гідростанція для керування домкратами | к-т | Є |
| 2.4 | Підмостки для обслуговування устя свердловини | – | Є |
| 2.5 | Лаз або сходи для спуску до устя свердловини | – | Є |
| 2.6 | Опори основи з системою регулювання по висоті | – | Є |
| 2.7 | Підлогові настили | – | Знімні металеві |
| 2.8 | Комплект кріпильних елементів | – | Повний |
| 2.9 | Система заземлення | – | Є |
| 2.10 | Освітлення робочої зони | – | Є |
| 2.11 | Система евакуації персоналу | – | Є |
| 2.12 | Сигнальні огорожі | – | Є |
| 2.13 | Елементи антикорозійного покриття | – | Є |
| 2.14 | Датчик ваги бурильної колони | – | Модель ZJ-225-W |
| 2.15 | Система індикації навантаження | – | Є (аналогова та цифрова) |
| 2.16 | Кабелі живлення та сигналізації | – | У комплекті |
| 2.17 | Система обігріву гідравлічної станції | – | Є |
| Блок 4. Кронблок |  |  |  |
| № п/п | Обладнання | Одиниця вимірювання | Технічна специфікація |
| 1 | Основні технічні характеристики |  |  |
| 1.1 | Тип | – | DG225-6×6 |
| 1.2 | Виконання згідно стандарту, технічних умов | – | API Spec 8A / 8C |
| 1.3 | Номінальне навантаження | т | 225 |
| 1.4 | Кількість струнових канатів | шт. | 6 |
| 1.5 | Діаметр каната | мм | 32 |
| 1.6 | Кількість роликів | шт. | 6 |
| 1.7 | Діаметр ролика | мм | 762 |
| 1.8 | Тип підшипників | – | Конічні роликові |
| 1.9 | Матеріал корпуса | – | Сталь 42CrMo |
| 1.10 | Маса кронблока | т | 6,3 |
| 1.11 | Температурний режим експлуатації | °С | Від –19 до +50 |
| 1.12 | Мастильна система | – | Централізована, автоматична |
| 1.13 | Канатоукладальна схема | – | 6×6 |
| 1.14 | Зусилля на осі обертання | кН | 2205 |
| 1.15 | Елементи контролю технічного стану | – | Візуальні оглядові вікна |
| 1.16 | Пристрій обмеження ходу талевого блоку | – | Є (механічний упор) |
| 2 | Комплектація кронблока |  |  |
| 2.1 | Блок роликів | к-т | Є |
| 2.2 | Корпус із напрямними | к-т | Є |
| 2.3 | Вісь кріплення | к-т | Є |
| 2.4 | Кронштейн підвісу | к-т | Є |
| 2.5 | Ролики із підшипниками | к-т | 6 |
| 2.6 | Кришки захисні | к-т | Є |
| 2.7 | Система мастила централізована | к-т | Є |
| 2.8 | Болтові з’єднання високої міцності | к-т | Є |
| 2.9 | Паспорт і сертифікат відповідності | – | Є |
| 2.10 | Гак для підйому кронблока | – | Є |
| Блок 5. Талевий блок |  |  |  |
| № п/п | Обладнання | Одиниця вимірювання | Технічна специфікація |
| 1 | Основні технічні характеристики |  |  |
| 1.1 | Тип | – | TG225-6×6 |
| 1.2 | Виконання згідно стандарту, технічних умов | – | API Spec 8A / 8C |
| 1.3 | Номінальне навантаження | т | 225 |
| 1.4 | Кількість роликів | шт. | 6 |
| 1.5 | Діаметр ролика | мм | 762 |
| 1.6 | Діаметр каната | мм | 32 |
| 1.7 | Канатоукладальна схема | – | 6×6 |
| 1.8 | Тип підшипників | – | Конічні роликові |
| 1.9 | Тип підвіски до гака | – | Штропи з проушинами |
| 1.10 | Тип осі | – | Знімна |
| 1.11 | Матеріал корпусу | – | Сталь 42CrMo |
| 1.12 | Маса талевого блоку | т | 7,8 |
| 1.13 | Температурний режим експлуатації | °С | Від –19 до +50 |
| 1.14 | Мастильна система | – | Централізована, автоматична |
| 1.15 | Система обмеження ходу | – | Є (механічна) |
| 1.16 | Пристрій для утримання каната при змотуванні | – | Є |
| 1.17 | Зусилля на осі обертання | кН | 2205 |
| 1.18 | Коефіцієнт ефективності | % | 98 |
| 2 | Комплектація талевого блоку |  |  |
| 2.1 | Корпус талевого блоку | к-т | Є |
| 2.2 | Ролики з підшипниковими вузлами | к-т | 6 |
| 2.3 | Осі з фіксаторами | к-т | Є |
| 2.4 | Гаки для підвіски | к-т | Є |
| 2.5 | Штропи з сертифікатом API | к-т | Є |
| 2.6 | Система централізованого змащення | к-т | Є |
| 2.7 | Болтові з’єднання високої міцності | к-т | Є |
| 2.8 | Паспорт і сертифікат відповідності | – | Є |
| 2.9 | Система контролю технічного стану | – | Візуальні оглядові вікна |
| 2.10 | Засоби транспортування (знімні вушка) | – | Є |
| Блок 6. Гак |  |  |  |
| № п/п | Обладнання | Одиниця вимірювання | Технічна специфікація |
| 1 | Основні технічні характеристики |  |  |
| 1.1 | Тип | – | Y225 |
| 1.2 | Виконання згідно стандарту, технічних умов | – | API Spec 8A / 8C |
| 1.3 | Номінальне навантаження | т | 225 |
| 1.4 | Конструкція | – | Однотіловий корпус із підвіскою під штропи |
| 1.5 | Тип з’єднання | – | З різзю API або з’єднанням під талевий блок |
| 1.6 | Власна маса | т | 2,5 |
| 1.7 | Висота гака в зібраному стані | мм | 2360 |
| 1.8 | Кут обертання гака навколо осі | град | 360 |
| 1.9 | Тип підшипникового вузла | – | Комбінований (радіально-упорний) |
| 1.10 | Зусилля на підшипниковий вузол | кН | 2205 |
| 1.11 | Тип стопорного пристрою гака | – | Автоматичний (з пружинним замком) |
| 1.12 | Конструкція корпусу | – | Кований сталевий, термооброблений |
| 1.13 | Матеріал | – | Сталь 42CrMo |
| 1.14 | Покриття | – | Антикорозійне, фарбування поліуретанове |
| 1.15 | Температурний режим експлуатації | °С | Від –19 до +50 |
| 1.16 | Змащування | – | Через прес-маслянки |
| 1.17 | Механізм запобігання самовідкриттю | – | Є |
| 1.18 | Механізм запобігання розгойдуванню | – | Є |
| 1.19 | Пристрій фіксації в піднятому положенні | – | Є |
| 1.20 | Паспорт і сертифікат API | – | Є |
| № п/п | Обладнання | Одиниця вимірювання | Технічна специфікація |
| 2 | Комплектація гака |  |  |
| 2.1 | Корпус гака з поворотною головкою | к-т | Є |
| 2.2 | Підшипниковий вузол у зборі | к-т | Є |
| 2.3 | Замикаючий механізм із фіксатором | к-т | Є |
| 2.4 | Пристрій запобігання самовідкриттю | к-т | Є |
| 2.5 | Маслянки для змащування | шт. | 2 |
| 2.6 | Комплект прокладок і ущільнень | к-т | Є |
| 2.7 | Болти та шплінти високої міцності | к-т | Є |
| 2.8 | Паспорт і сертифікат відповідності | – | Є |
| Блок 7. Бурова лебідка |  |  |  |
| № п/п | Обладнання | Одиниця вимірювання | Технічна специфікація |
| 1 | Основні технічні характеристики |  |  |
| 1.1 | Тип | – | JC40DBL-1000-225 |
| 1.2 | Виконання згідно стандарту, технічних умов | – | API Spec 7K |
| 1.3 | Номінальне навантаження на гаку | т | 225 |
| 1.4 | Потужність приводу | к. с. | 1000 |
| 1.5 | Кількість швидкостей | шт. | 5 |
| 1.6 | Діаметр барабана | мм | 610 |
| 1.7 | Ширина барабана | мм | 410 |
| 1.8 | Діаметр каната | мм | 32 |
| 1.9 | Ємність барабана | м | 800 |
| 1.10 | Максимальна швидкість спуску під навантаженням | м/с | 1,2 |
| 1.11 | Максимальна швидкість підйому без навантаження | м/с | 1,8 |
| 1.12 | Передавальне число редуктора | – | 17,3:1 |
| 1.13 | Тип гальма основного | – | Стрічкове, двострічкове |
| 1.14 | Гальмівний момент основного гальма | кН·м | 30 |
| 1.15 | Тип допоміжного гальма | – | Електромагнітний або водяний |
| 1.16 | Гальмівний момент допоміжного гальма | кН·м | 25 |
| 1.17 | Керування гальмами | – | Пневмогідравлічне |
| 1.18 | Тип муфти | – | Пневматична, фрикційна |
| 1.19 | Кількість муфт | шт. | 4 |
| 1.20 | Тип редуктора | – | Планетарний, триступінчастий |
| 1.21 | Змащувальна система | – | Централізована, примусова |
| 1.22 | Охолодження редуктора | – | Масляне, примусове |
| 1.23 | Рівень шуму під час роботи | дБ | ≤85 |
| 1.24 | Маса лебідки | т | 38 |
| 1.25 | Температурний режим експлуатації | °С | Від –19 до +50 |
| № п/п | Обладнання | Одиниця вимірювання | Технічна специфікація |
| 2 | Комплектація лебідки |  |  |
| 2.1 | Корпус лебідки | к-т | Є |
| 2.2 | Барабан із шківом | к-т | Є |
| 2.3 | Редуктор планетарного типу | к-т | Є |
| 2.4 | Основне гальмо | к-т | Є |
| 2.5 | Допоміжне гальмо | к-т | Є |
| 2.6 | Пневматичні муфти | к-т | Є |
| 2.7 | Система керування гальмами | к-т | Є |
| 2.8 | Система мастила з насосом | к-т | Є |
| 2.9 | Водяне або повітряне охолодження | – | Є |
| 2.10 | Захисні кожухи та елементи безпеки | – | Є |
| 2.11 | Комплект контрольно-вимірювальних приладів | – | Є |
| 2.12 | Паспорт і сертифікат відповідності | – | Є |
| Блок 8. Талевий канат |  |  |  |
| № п/п | Обладнання | Одиниця вимірювання | Технічна специфікація |
| 1 | Основні технічні характеристики |  |  |
| 1.1 | Тип | – | 6×36WS-IWRC-1770 |
| 1.2 | Виконання згідно стандарту, технічних умов | – | API Spec 9A, ISO 2408 |
| 1.3 | Діаметр каната | мм | 32 |
| 1.4 | Конструкція каната | – | 6 пасм по 36 дротів типу Warrington-Seale із сталевим осердям IWRC |
| 1.5 | Кількість дротів у канаті | шт. | 216 |
| 1.6 | Матеріал дротів | – | Високоміцна сталь 1770 МПа |
| 1.7 | Розривне навантаження, не менше | кН | 565 |
| 1.8 | Мінімальний коефіцієнт запасу міцності | – | 5:1 |
| 1.9 | Зовнішнє покриття | – | Антикорозійне, мастильне покриття типу А |
| 1.10 | Тип мастила | – | Пластичне, водостійке, морозостійке |
| 1.11 | Гнучкість каната | – | Висока (категорія “Flexible”) |
| 1.12 | Напрям скрутки | – | Правий, звичайний (Z-Lay) |
| 1.13 | Діаметр осердя (IWRC) | мм | 13 |
| 1.14 | Маса 1 м каната | кг | 4,34 |
| 1.15 | Робоча довжина каната | м | 4000 |
| 1.16 | Температурний режим експлуатації | °С | Від –40 до +50 |
| 1.17 | Сертифікація | – | API Monogram, ISO 9001 |
| 1.18 | Клас корозійної стійкості | – | С2 (підвищена) |
| 1.19 | Гарантійний термін експлуатації | міс. | 12 |
| 1.20 | Рекомендований термін зберігання | міс. | 24 |
| 2 | Комплектація талевого каната |  |  |
| 2.1 | Бухта каната | к-т | Є (1 бухта × 4000 м) |
| 2.2 | Зажими канатні типу DIN 741 | шт. | 30 |
| 2.3 | Коуші сталеві посилені | шт. | 6 |
| 2.4 | Засоби кріплення кінців каната (гак, серга) | к-т | Є |
| 2.5 | Комплект маркування та сертифікат якості | – | Є |
| 2.6 | Комплект мастила для обслуговування | – | Є |
| Блок 9. Штропи |  |  |  |
| № п/п | Обладнання | Одиниця вимірювання | Технічна специфікація |
| 1 | Основні технічні характеристики |  |  |
| 1.1 | Тип | – | Канатні штропи з посиленими коушами |
| 1.2 | Виконання згідно стандарту, технічних умов | – | API Spec 8C, ISO 7531 |
| 1.3 | Матеріал троса | – | Сталь високоміцна 1770 МПа |
| 1.4 | Конструкція каната | – | 6×36WS-IWRC |
| 1.5 | Діаметр каната | мм | 32 |
| 1.6 | Довжина штропа | м | 12 |
| 1.7 | Номінальне навантаження | т | 225 |
| 1.8 | Розривне навантаження | кН | 565 |
| 1.9 | Тип коушів | – | Посилені, сталеві, ковані |
| 1.10 | Спосіб опресування | – | Гільзове опресування алюмінієвою втулкою |
| 1.11 | Тип покриття | – | Антикорозійне, мастильне |
| 1.12 | Тип підвіски | – | Для підвішування талевого блоку до кронблока |
| 1.13 | Вага одного штропа | кг | 45 |
| 1.14 | Кількість штропів у комплекті | шт. | 2 |
| 1.15 | Температурний режим експлуатації | °С | Від –40 до +50 |
| 1.16 | Сертифікація | – | API Monogram, ISO 9001 |
| 1.17 | Клас безпеки | – | Відповідає групі G4 |
| 1.18 | Коефіцієнт запасу міцності | – | 5:1 |
| 1.19 | Гарантійний термін експлуатації | міс. | 12 |
| 1.20 | Рекомендований термін зберігання | міс. | 24 |
| 2 | Комплектація штропів |  |  |
| 2.1 | Штроп канатний із коушами | к-т | Є (2 шт.) |
| 2.2 | Коуші посилені | шт. | 4 |
| 2.3 | Гільзи опресувальні | шт. | 2 |
| 2.4 | Сертифікати та паспорти | – | Є |
| 2.5 | Маркувальні бирки | – | Є |
| 2.6 | Комплект для зберігання та транспортування | – | Є (дерев’яний контейнер) |
| Блок 10. Ротор |  |  |  |
| № п/п | Обладнання | Одиниця вимірювання | Технічна специфікація |
| 1 | Основні технічні характеристики |  |  |
| 1.1 | Тип | – | RTSL-500 |
| 1.2 | Виконання згідно стандарту, технічних умов | – | API Spec 7K |
| 1.3 | Максимальний статичний навантажувальний момент | кН·м | 50 |
| 1.4 | Максимальний крутний момент | кН·м | 48 |
| 1.5 | Максимальна частота обертання стола | об/хв | 300 |
| 1.6 | Внутрішній діаметр стола | мм | 500 |
| 1.7 | Посадковий діаметр під роторний штир | мм | 445 |
| 1.8 | Тип приводу | – | Механічний, через карданну передачу |
| 1.9 | Тип редуктора | – | Планетарний |
| 1.10 | Система мастила | – | Примусова, з фільтрацією |
| 1.11 | Тип гальма | – | Дискове, механічне |
| 1.12 | Система охолодження | – | Масляна, природна циркуляція |
| 1.13 | Матеріал корпусу | – | Сталь литва 42CrMo |
| 1.14 | Матеріал стола ротора | – | Сталь 35CrMo, термооброблена |
| 1.15 | Підшипниковий вузол | – | Радіально-упорні роликові підшипники |
| 1.16 | Кут нахилу осі ротора | град | 0 |
| 1.17 | Маса ротора | т | 9,5 |
| 1.18 | Температурний режим експлуатації | °С | Від –19 до +50 |
| 1.19 | Клас вибухозахисту електроприводу | – | Ex d IIB T4 |
| 1.20 | Заземлення корпусу ротора | – | Є |
| 2 | Комплектація ротора |  |  |
| 2.1 | Корпус ротора | к-т | Є |
| 2.2 | Стол роторний у зборі | к-т | Є |
| 2.3 | Редуктор планетарного типу | к-т | Є |
| 2.4 | Карданна передача | к-т | Є |
| 2.5 | Система мастила з фільтром | к-т | Є |
| 2.6 | Система гальмування | к-т | Є |
| 2.7 | Комплект контрольно-вимірювальних приладів | – | Є |
| 2.8 | Захисні кожухи | – | Є |
| 2.9 | Паспорт та сертифікат відповідності API | – | Є |
| Блок 11. Система верхнього приводу (Top Drive) |  |  |  |
| № п/п | Обладнання | Одиниця вимірювання | Технічна специфікація |
| 1 | Основні технічні характеристики |  |  |
| 1.1 | Тип | – | TDS-500 |
| 1.2 | Виконання згідно стандарту, технічних умов | – | API Spec 8C, API Spec 7K |
| 1.3 | Номінальна вантажопідйомність | т | 225 |
| 1.4 | Номінальний крутний момент | кН·м | 50 |
| 1.5 | Максимальний крутний момент | кН·м | 65 |
| 1.6 | Максимальна частота обертання | об/хв | 250 |
| 1.7 | Діаметр прохідного отвору | мм | 500 |
| 1.8 | Тип приводу | – | Електричний змінного струму (AC-Drive) |
| 1.9 | Потужність електродвигуна | кВт | 500 |
| 1.10 | Напруга живлення | В | 600 |
| 1.11 | Частота живлення | Гц | 50 |
| 1.12 | Тип системи управління | – | ПЛК з сенсорним дисплеєм |
| 1.13 | Тип трансмісії | – | Планетарна, двошвидкісна |
| 1.14 | Тип гальма | – | Електромагнітне, автоматичне |
| 1.15 | Тип підвіски | – | Через візок із напрямними вежі |
| 1.16 | Максимальний тиск у гідросистемі | МПа | 20 |
| 1.17 | Система мастила | – | Централізована, примусова |
| 1.18 | Тип охолодження | – | Повітряне, примусове |
| 1.19 | Система контролю параметрів | – | Повна телеметрія (момент, оберти, навантаження) |
| 1.20 | Клас вибухозахисту електродвигуна | – | Ex d IIB T4 |
| 1.21 | Маса верхнього приводу | т | 9,8 |
| 1.22 | Температурний режим експлуатації | °С | Від –20 до +50 |
| 2 | Комплектація верхнього приводу |  |  |
| 2.1 | Електродвигун змінного струму | к-т | Є |
| 2.2 | Редуктор планетарний двошвидкісний | к-т | Є |
| 2.3 | Обертовий шпиндель із промивальною головкою | к-т | Є |
| 2.4 | Система керування ПЛК | к-т | Є |
| 2.5 | Гальмівна система | к-т | Є |
| 2.6 | Гідравлічна станція | к-т | Є |
| 2.7 | Кабельний барабан і кабелі живлення | к-т | Є |
| 2.8 | Візок і напрямні системи підвіски | к-т | Є |
| 2.9 | Система охолодження повітряного типу | к-т | Є |
| 2.10 | Комплект контрольно-вимірювальних приладів | – | Є |
| 2.11 | Паспорт, інструкція, сертифікати API | – | Є |
| Блок 12. Буровий насос |  |  |  |
| № п/п | Обладнання | Одиниця вимірювання | Технічна специфікація |
| 1 | Основні технічні характеристики |  |  |
| 1.1 | Тип | – | F-1300 |
| 1.2 | Виконання згідно стандарту, технічних умов | – | API Spec 7K |
| 1.3 | Номінальна потужність | к.с. | 1000 |
| 1.4 | Кількість циліндрів | шт. | 3 |
| 1.5 | Діаметр поршня | мм | 180–200 |
| 1.6 | Хід плунжера | мм | 305 |
| 1.7 | Максимальний робочий тиск | МПа | 34,5 |
| 1.8 | Максимальна подача (на діаметрі 180 мм) | л/хв | 1250 |
| 1.9 | Максимальна подача (на діаметрі 200 мм) | л/хв | 1450 |
| 1.10 | Частота обертання колінчастого вала | об/хв | 120 |
| 1.11 | Об’ємний ККД | % | ≥95 |
| 1.12 | Механічний ККД | % | ≥90 |
| 1.13 | Тип змащувальної системи | – | Примусова, з насосом |
| 1.14 | Тип охолодження | – | Водяне або повітряне |
| 1.15 | Тип приводу | – | Механічний, через карданну передачу |
| 1.16 | Напрям обертання | – | За годинниковою стрілкою |
| 1.17 | Тип всмоктувального клапана | – | Кульковий |
| 1.18 | Тип нагнітального клапана | – | Кульковий або тарілчастий |
| 1.19 | Матеріал клапанів і сідел | – | Сталь 20Х13, нітридована |
| 1.20 | Матеріал поршня | – | Поліуретан або гума NBR |
| 1.21 | Матеріал циліндрової втулки | – | Чавун високої твердості або хромована сталь |
| 1.22 | Діаметр всмоктувального трубопроводу | мм | 200 |
| 1.23 | Діаметр нагнітального трубопроводу | мм | 100 |
| 1.24 | Маса насоса | т | 12,5 |
| 1.25 | Температурний режим експлуатації | °С | Від –20 до +50 |
| 2 | Комплектація бурового насоса |  |  |
| 2.1 | Корпус насоса | к-т | Є |
| 2.2 | Три поршневі секції | к-т | Є |
| 2.3 | Клапанна коробка у зборі | к-т | Є |
| 2.4 | Плунжери (робочі) | шт. | 3 |
| 2.5 | Втулки циліндрові | шт. | 3 |
| 2.6 | Клапани нагнітальні та всмоктувальні | шт. | 6 |
| 2.7 | Комплект ущільнень | к-т | Є |
| 2.8 | Система мастила з насосом | к-т | Є |
| 2.9 | Система охолодження | к-т | Є |
| 2.10 | Система контролю тиску | к-т | Є |
| 2.11 | Паспорт, інструкція з експлуатації, сертифікат API | – | Є |
| Блок 13. Маніфольд (Stand Pipe Manifold) |  |  |  |
| № п/п | Обладнання | Одиниця вимірювання | Технічна специфікація |
| 1 | Основні технічні характеристики |  |  |
| 1.1 | Тип | – | Stand Pipe Manifold |
| 1.2 | Виконання згідно стандарту, технічних умов | – | API Spec 6A, API Spec 16C |
| 1.3 | Номінальний робочий тиск | МПа | 35 |
| 1.4 | Максимальний робочий тиск | МПа | 40 |
| 1.5 | Робоче середовище | – | Буровий розчин, повітря, азот |
| 1.6 | Діаметр проходу | мм | 76 (3”) |
| 1.7 | Кількість виходів | шт. | 2–3 |
| 1.8 | Тип з’єднання | – | Фланцеве (API 6B / 6BX) |
| 1.9 | Клас герметичності | – | PSL-2 |
| 1.10 | Матеріал корпусу | – | Сталь 35CrMo або 4130 |
| 1.11 | Тип запірної арматури | – | Засувки клинові ручного керування |
| 1.12 | Тип фітингів | – | Хрестовини, трійники, ніпелі API |
| 1.13 | Тип ущільнень | – | Метал-метал або кільця типу BX |
| 1.14 | Система контролю тиску | – | Манометри з гліцериновим наповненням |
| 1.15 | Тип манометра | – | Віброустійкий, шкала до 40 МПа |
| 1.16 | Система аварійного скидання тиску | – | Клапан запобіжний пружинний |
| 1.17 | Матеріал фланців | – | Сталь 35CrMo, з антикорозійним покриттям |
| 1.18 | Тип кріплення маніфольда | – | На рамі бурової установки |
| 1.19 | Маса маніфольда | т | 2,8 |
| 1.20 | Температурний режим експлуатації | °С | Від –20 до +50 |
| 2 | Комплектація маніфольда |  |  |
| 2.1 | Основна лінія високого тиску (Ø3”) | к-т | Є |
| 2.2 | Засувки клинові (API 6A, 35 МПа) | шт. | 2 |
| 2.3 | Манометри (0–40 МПа, Ø100 мм) | шт. | 2 |
| 2.4 | Клапан запобіжний | шт. | 1 |
| 2.5 | Хрестовини та трійники | к-т | Є |
| 2.6 | Перехідники та ніпелі | к-т | Є |
| 2.7 | Фланці кріпильні | к-т | Є |
| 2.8 | Ущільнювальні кільця типу BX | к-т | Є |
| 2.9 | Опори та рама монтажна | к-т | Є |
| 2.10 | Паспорт і сертифікати відповідності API | – | Є |
| Блок 14. Система бурового розчину (Mud System) |  |  |  |
| № п/п | Обладнання | Одиниця вимірювання | Технічна специфікація |
| 1 | Основні технічні характеристики |  |  |
| 1.1 | Тип | – | Mud Circulating System |
| 1.2 | Виконання згідно стандарту, технічних умов | – | API Spec 7K, API RP 13C |
| 1.3 | Загальний об’єм системи | м³ | 280 |
| 1.4 | Кількість секцій | шт. | 4 |
| 1.5 | Ємність піскової секції | м³ | 60 |
| 1.6 | Ємність шламової секції | м³ | 60 |
| 1.7 | Ємність чистого розчину | м³ | 80 |
| 1.8 | Ємність активної секції | м³ | 80 |
| 1.9 | Матеріал резервуарів | – | Сталь вуглецева з антикорозійним покриттям |
| 1.10 | Товщина стінок резервуарів | мм | 6 |
| 1.11 | Тип перемішування | – | Механічне та гідравлічне |
| 1.12 | Кількість мішалок | шт. | 8 |
| 1.13 | Потужність кожної мішалки | кВт | 7,5 |
| 1.14 | Кількість піскових насосів | шт. | 2 |
| 1.15 | Потужність піскових насосів | кВт | 45 |
| 1.16 | Тип шейкера | – | Лінійний вібраційний, подвійний |
| 1.17 | Кількість шейкерів | шт. | 2 |
| 1.18 | Розмір сита шейкера | мм | 1200×2500 |
| 1.19 | Продуктивність шейкера | м³/год | 160 |
| 1.20 | Тип дегазатора | – | Вакуумний |
| 1.21 | Продуктивність дегазатора | м³/год | 240 |
| 1.22 | Тип піскового сепаратора | – | Гідроциклонний, Ø300 мм |
| 1.23 | Тип шламового сепаратора | – | Гідроциклонний, Ø125 мм |
| 1.24 | Матеріал гідроциклонів | – | Поліуретан або хромована сталь |
| 1.25 | Тип центрифуги | – | Декантаторна, двошвидкісна |
| 1.26 | Продуктивність центрифуги | м³/год | 40 |
| 1.27 | Матеріал барабана центрифуги | – | Нержавіюча сталь |
| 1.28 | Тип системи очищення | – | Послідовна: шейкер → десандер → десільтер → центрифуга |
| 1.29 | Система подачі розчину | – | Через піскові насоси |
| 1.30 | Система освітлення | – | Вибухозахищене, IP65 |
| 1.31 | Система обігріву | – | Електрична, модульна |
| 1.32 | Температурний режим експлуатації | °С | Від –20 до +50 |
| 1.33 | Маса системи в зборі | т | 42 |
| 2 | Комплектація системи бурового розчину |  |  |
| 2.1 | Ємності секційні (4 шт.) | к-т | Є |
| 2.2 | Мішалки механічні | шт. | 8 |
| 2.3 | Піскові насоси | шт. | 2 |
| 2.4 | Шейкери вібраційні | шт. | 2 |
| 2.5 | Дегазатор вакуумний | шт. | 1 |
| 2.6 | Пісковий сепаратор (десандер) | шт. | 1 |
| 2.7 | Шламовий сепаратор (десільтер) | шт. | 1 |
| 2.8 | Центрифуга бурового розчину | шт. | 1 |
| 2.9 | Трубопроводи та арматура | к-т | Є |
| 2.10 | Контрольна панель керування | к-т | Є |
| 2.11 | Освітлення та обігрів | к-т | Є |
| 2.12 | Паспорт і сертифікати API / ISO | – | Є |
| Блок 15. Допоміжне обладнання (Auxiliary Equipment) |  |  |  |
| № п/п | Обладнання | Одиниця вимірювання | Технічна специфікація |
| 1 | Основні технічні характеристики |  |  |
| 1.1 | Тип системи | – | Комплекс допоміжного обладнання бурової установки |
| 1.2 | Виконання згідно стандарту, технічних умов | – | API Spec 7K, IEC Ex, ISO 9001 |
| 1.3 | Пневмосистема | – | Центральна, з ресивером і компресором |
| 1.4 | Тип компресора | – | Гвинтовий, електричний |
| 1.5 | Продуктивність компресора | м³/хв | 6 |
| 1.6 | Робочий тиск | МПа | 0,8 |
| 1.7 | Ємність ресивера | л | 1000 |
| 1.8 | Система водопостачання | – | З насосом і баком 10 м³ |
| 1.9 | Тип водяного насоса | – | Центробіжний, електричний |
| 1.10 | Продуктивність насоса | м³/год | 60 |
| 1.11 | Система електропостачання | – | Від дизель-генераторів |
| 1.12 | Потужність основного генератора | кВт | 600 |
| 1.13 | Потужність резервного генератора | кВт | 300 |
| 1.14 | Тип генераторів | – | Perkins / Cummins, 400/230 В, 50 Гц |
| 1.15 | Паливна система генераторів | – | Бак 10 м³, фільтрація двоступенева |
| 1.16 | Система освітлення бурового майданчика | – | Світлодіодна, вибухозахищена IP65 |
| 1.17 | Система заземлення електрообладнання | – | Контур із мідних стрижнів, опір ≤4 Ом |
| 1.18 | Система пожежогасіння | – | Водопінна, автоматична, резерв 20 м³ |
| 1.19 | Система вентиляції технічних приміщень | – | Примусова, з фільтрацією |
| 1.20 | Система зв’язку та сигналізації | – | Інтерком + аварійна сирена |
| 1.21 | Засоби індивідуального захисту | – | Шоломи, пояси, страхувальні канати |
| 1.22 | Побутовий блок персоналу | – | Модуль контейнерного типу, 12 осіб |
| 1.23 | Система контролю мікроклімату | – | Кондиціювання + опалення |
| 1.24 | Температурний режим експлуатації | °С | Від –25 до +50 |
| 1.25 | Середній термін служби обладнання | років | 15 |
| 2 | Комплектація допоміжного обладнання |  |  |
| 2.1 | Компресор гвинтовий з ресивером | к-т | Є |
| 2.2 | Насос водопостачання | к-т | Є |
| 2.3 | Ємність для технічної води | м³ | 10 |
| 2.4 | Генератор основний (600 кВт) | шт. | 1 |
| 2.5 | Генератор резервний (300 кВт) | шт. | 1 |
| 2.6 | Бак паливний із системою фільтрації | к-т | Є |
| 2.7 | Освітлювальні щогли | шт. | 6 |
| 2.8 | Щити розподільчі електричні | шт. | 3 |
| 2.9 | Контур заземлення | к-т | Є |
| 2.10 | Система пожежогасіння (резервуари, насоси, трубопроводи) | к-т | Є |
| 2.11 | Вентиляційні блоки | к-т | Є |
| 2.12 | Інтерком та аварійна сигналізація | к-т | Є |
| 2.13 | Побутові модулі (житлові, кухонні, санітарні) | шт. | 3 |
| 2.14 | Комплект ЗІП та інструменту | – | Є |
| 2.15 | Паспорт, інструкція, сертифікати | – | Є |